O2 og CO2 målinger

Formål

Formålet med dette eksperiment er at undersøge forbruget og produktionen af carbondioxid og oxygen i forbindelse med dels udånding dels afbrænding af materiale.

Hypoteser og forventninger

Inden vi går i gang med forsøget, skal I notere jeres forventninger og hypoteser i forhold til forsøgene.

Materialer

Plastakvarium (tomt),stor kolbe, porcelænsskål, korkbrik, materiale til afbrænding(f.eks. glødepinde).

Udstyr til dataopsamling

O2 sensor (oxygen/ilt)

CO2 sensor (carbondioxid/kuldioxid)

SparklinkAir (målestation)

IPad med programmet Sparkvue

Fremgangsmåde

IPad og den anvendte målestation forbindes via bluetooth. Sensorerne forbindes til målestationen.

Programmet Sparkvue startes op på IPad’en. Sensorerne kalibreres (CO2 sensoren skal vise 350-450 ppm og O2 sensoren skal vise ca. 20,9%).

Inden dataindsamlingen kan gå i gang skal der ”bygges” et dataregistreringsskema.

- Gå ind i ”Byg”

- Vælg et ”Vindue”

- Lav et skema med 3 kolonner.

  - Den første skal være tiden, vælg visningen i timer

  - Den anden skal være CO2, vælg visningen i ppm

  - Den tredje skal være O2, vælg visningen i %

- Vælg at målehyppigheden skal være 5 sekunder.

Del 1: O2 og CO2 sensorerne placeres i kolben.

Start dataindsamlingen.

- Pust ned i karet

Del 2: O2 og CO2 sensorerne placeres i hullerne i låget til plastakvariet.

Start dataindsamlingen.

- Stil porcelænsskålen på korkbrikken og brænd materiale af i skålen

Resultater

Iagttag hvad der sker.

Konklusion